VOCI DI CAPITOLATO – CLASSE A1

Fornitura e posa in opera da personale competente di dispositivi di ancoraggio conformi alla normativa UNI EN 795:2002 Classe A1 comprensivi di dichiarazione di corretta messa in opera (inclusi elementi di fissaggio  tipo viteria – tasselli ecc.).

Caratteristiche:

· Minimo carico a rottura = R 10kN

· Materiale = con protezione alla corrosione equivalente ai valori di zincatura a caldo di cui al 4.4 della  EN 362:1992.

· Utilizzabile da parte di una persona singola con un assorbitore di energia conforme alla EN 355.

Corredato da:

1. Manuale d’uso e manutenzione

2. Marcatura

3. Dichiarazione di conformità del fabbricante

4. Istruzioni di montaggio

5. Relazione di calcolo elaborato da tecnico abilitato sui vincoli degli elementi di fissaggio del dispositivo di ancoraggio

6. Istruzioni per la prova di verifica (collaudo) su un campione applicato alla struttura di supporto