VOCI DI CAPITOLATO – CLASSE C - LINEA WINTER

Fornitura e posa in opera da personale competente di linea di ancoraggio flessibile orizzontale conforme alla normativa UNI EN 795:2002 Classe C.

Linea da m            ….................................

Caratteristiche:

· Massimo carico trasferito alle estremità della linea di ancoraggio C = 10 kN

· Materiale = inox o acciaio con protezione alla corrosione equivalente ai valori di zincatura a caldo di cui al 4.4 della  EN 362:1992.

· Utilizzabile in contemporanea con  tre operatori collegati con DPI  a norma EN 363

· Massima deflessione sul cavo : 1,5 m

· Distanza fra gli elementi intermedi m 20 a campata

Corredato da:

1. Manuale d’uso e manutenzione

2. Marcatura

3. Dichiarazione di conformità del fabbricante

4. Istruzioni di montaggio

5. Relazione di calcolo elaborato da tecnico abilitato sui vincoli degli elementi di fissaggio del dispositivo di ancoraggio

6. Istruzioni per la prova di verifica (collaudo) su un campione applicato alla struttura di supporto

Configurazione linea di ancoraggio

Cavo inox AISI 316 ø 8 7x7 fili da m ..........

Tendicavo  inox  AISI 316

Dissipatore di energia inox AISI 304

Forcella terminale inox AISI 316 da crimpare sul cavo

Elemento intermedio (se necessario)

Elemento a curva (se necessario)

Morsetti inox AISI 316

Redance inox AISI 316

Elemento intermedio (se necessario)

Elemento a curva (se necessario)

Tutti gli elementi devono resistere ad un carico max a rottura  di 36 kN

Fornitura e posa in opera da personale competente di ANCORAGGI STUTTURALI (pali, supporti) necessari per l’applicazione delle linee di ancoraggio a norma EN 795 CLASSE C .

Pali o supporti

Caratteristiche:

· F = Carico massimo di esercizio 15kN

L’elemento non deve subire deformazioni permanenti tali da pregiudicarne il successivo funzionamento in caso 	di intervento  dell’arresto di una caduta

· Materiale =  inox o acciaio con protezione alla corrosione  equivalente  ai valori di zincatura a caldo di cui al 4.4 della  EN 362:1992.